一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡航空工业（集团）有限公司 | 航空泵类产品质量能力提升项目提升 | 河南省新乡市红旗区和平大道（南）12号103厂区 | 河南蓝天环境工程有限公司 | 企业为提高产品（泵类）质量，现决定新增烧伤检测线对泵类零件进行检测，项目选址位于河南省新乡市红旗区和平大道（南）12号103厂区，利用现有厂房闲置区域进行生产。本项目建成后不新增产能，全厂泵类产能仍为15000套/年。 | 废水： 生产废水经各自洗槽出口排出合并后一起经油水分离池处理后经厂区内生活污水管网输送至豫北转向系统（新乡）股份有限公司污水处理站处理，处理后经管网排入骆驼湾污水处理厂进一步处理。 废气 项目废气主要为生产过程盐酸洗槽内的盐酸溶液挥发产生的酸雾、硝酸洗槽内的硝酸溶液挥发的NOx。采用侧吸集气罩对废气进行收集，经收集后的废气引入两级喷淋塔处理，处理后经1根15m高排气筒排放。 噪声 项目高噪声设备主要为各种洗槽（除冷水洗槽）、除氢烘箱、烘干槽等。噪声经厂房的吸收和屏蔽，经过厂房隔声和空气吸收后，项目厂区四周噪声贡献值能需够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求。 固废 项目一般固废为废碳酸钠瓶，在一般固废暂存间暂存后，定期外售。项目危废为废酸桶和废防锈剂桶，在危废暂存间暂存后，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |