一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡市巴山机电有限公司 | 年产500吨电极丝及20万件机械零部件项目 | 新乡市红旗区新东产业集聚区 | 新乡市世青环境技术有限公司 | 新乡市巴山机电有限公司发展需要，拟将现有项目搬迁至新乡市新东产业集聚区。项目所在地四周环境为：东侧为在建厂房，西侧为新乡市中汇过滤技术有限公司，南侧为新乡市鑫明德机械有限公司在建厂房，北侧为空地。距项目最近的敏感点为南侧约88m处堤上花园社区，西南侧约160m原堤村，西北侧约220m处保安堤村，北侧约395m处张堤村。 | 废水 项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后通过污水管网排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 二、噪声 项目高噪声设备主要为螺杆空压机、加工中心、锐捷铣、钻攻机、数控车床等，生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，项目厂区四周噪声贡献值需能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求 三、固废 项目营运期一般固废主要为废铜丝和不合格品，危险废物主要为含切削液废金属屑、废切削液、废润滑油和含油废棉布。 废铜丝于一般固废暂存间暂存后，由厂家定期回收。不合格品于一般固废暂存间暂存后，定期出售。 含有切削液的废金属屑放置在危废暂存间的铁箱（铁箱底部带有过滤孔）内将切削液过滤出来，过滤出来的切削液回用于生产，废金属屑过滤至静置无切削液滴落后将其作为一般固废外售。废切削液集中收集、贮存于密闭容器桶中，危废暂存间暂存后，定期委托有相应危废处置资质的单位进行安全处置。废润滑油集中收集、贮存于密闭容器桶中，危废暂存间暂存后，定期委托有相应危废处置资质的单位进行安全处置。含油废棉布采用专用密闭容器收集、危废暂存间暂存后，定期委托有相应危废处置资质的单位进行安全处置。 | / |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |