一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡市杰达精密电子器件有限公司 | 稀土及贵金属厚膜加热元件制造项目 | 乡市红旗区东图路新儒街联东U谷18栋 | 新乡市译洋环境技术有限公司 | 新乡市杰达精密电子器件有限公司成立于2012年8月，现有工程位于新乡市高新区火炬园B3座一楼和C1座二楼厂房，现有项目建成两条稀土厚膜加热元件生产线，一条稀土厚膜加热体激光焊接生产线、一条稀土厚膜加热体组装生产线。 | 废气： 目运营期废气主要为钎焊工序、焊接工序、粉碎工序和激光切割工序产生的颗粒物；印刷工序和烧结工序产生的非甲烷总烃、苯和甲苯；网板清洗工序产生的非甲烷总烃以及注塑工序产生的非甲烷总烃和氨气。项目钎焊工序和焊接工序设置固定工位，废气经集气罩收集后由管道收集粉尘引至袋式除尘器+干式过滤箱处理后，尾气经15m高排气筒有组织排放。项目激光切割工序产生的颗粒物废气、粉碎工序产生的颗粒物废气由集气罩收集后经管道将粉尘引至袋式除尘器+干式过滤箱处理后，尾气经15m高排气筒（DA001）有组织排放。项目注塑工序产生的非甲烷总烃经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（1套）处理后，废气经15m高排气筒有组织排放；氨气经水喷淋+干燥+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后，废气经15m高排气筒有组织排放； 废水： 项目废水包括全自动超声波清洗机清洗废水、纯水制备产生的反渗透浓水、喷淋废水和职工生活污水。生活污水经化粪池处理后与经一体化污水设备处理后的清洗废水、反渗透浓水和水喷淋废水经污水管网一起排入小店污水处理厂（二期）进一步处理。 噪声： 项目高噪声源主要为生产过程中设备运行噪声，经过车间密闭、距离衰减等措施后，项目厂区四周噪声值需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 固废： 项目产生的一般固废为废边角料，集中收集后暂存于一般固废间，回收利用。项目产生的危险废物包括不合格品、原料废包装桶、废液压油、废活性炭、废催化剂、废弃网板。经收集后在危废暂存间临时存放，定期委托有资质的单位处理。 | / |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |