一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡航空工业（集团）有限公司 | 新航103厂航空产品质量节能环保提升项目 | 河南省新乡市红旗区和平大道（南）12号103厂区 | 河南蓝天环境工程有限公司 | 为技改项目，为了提高产品质量，在现有工艺装备的基础上，增加了工件的清洗、淬火、渗氮、渗碳等工序，项目产品种类、规模不变。 | 废气： 项目主要产生废气的工序为清洗工序、渗碳和渗氮工序。项目清洗废气主要为底装料立式多用炉生产线清洗工序及清洗间中清洗工序产生的非甲烷总烃。底装料立式多用炉生产线中清洗工序产生的废气经密闭管道负压收集，收集后的废气经旋流塔+静电除油+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15米高排气筒排放。清洗废气经负压集气管收集后进入干式过滤器+活性炭吸/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒排放；淬火工序产生的废气经集气罩收集，收集后的废气经旋流塔+静电除油+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15米高排气筒排放。渗碳废气用设备自带管道进行收集，收集后经旋流塔+静电除油+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经15米高排气筒排放。渗氮废气通过封闭管道进入废气中和装置后通过15m高排气筒排放。 废水： 项目废水主要为底装料立式多用炉生产线产生的清洗废水，清洗废水作为废清洗剂处理，暂存于危废间定期委托相关有资质单位进行处置，不外排。 固废： 项目营运期一般固废主要为原料所用到的氩气瓶、乙炔瓶、液氨罐、液氮罐、丙烷瓶及液化石油气罐，氩气瓶、乙炔瓶、液氨罐、液氮罐、丙烷瓶及液化石油气罐由厂家回收重复利用。危险废物为废气治理装置产生的废活性炭、废催化剂及废瓦楞纸（过滤棉），清洗工序产生的废清洗剂和废清洗剂桶，淬火工序产生的含油废金属桶。废铁制油桶由厂家回收重复利用，废活性炭、废催化剂、废瓦楞纸（过滤棉）、废清洗剂和废清洗剂桶在危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位安全处置。 噪声： 项目高噪声设备主要为清洗机、双室油淬加压气冷真空炉、真空回火炉等，经减振、隔声后 厂区昼间贡献值需均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求。 | / |